Procesory MOTOROLA HC05,HC705,HC11

Soubory:

Motor05.exe	pro procesory HC05-B6,B16,C4 – s krystalem 4MHz připojeným na piny 16, 17

Motor705.exe	pro procesory  HC705B6 i B16 - (stejný jako HC705 - ! jiné připojení a práce v serv. módu)

Heslo pro spuštění softu  = darek

Jestliže procesor HC705 bude zabezpečený, počítač nebude moci z něj přečíst data. Spustíme program s nastavením „  test połączenia „  a dotýkáme se palcem rezonátoru tak dlouho, dokud program nenahlásí připojení. Operaci je třeba zkusit několikrát, aby komunikace byla stabilní. Chybou této metody , je možnost případného smazání vnitřní EEPROM. Tovární procesory nikdy nejsou zabezpečené .!!!

Soubory:

Motor11.exe	pro procesory HC11E1 – s krystalem 8MHz připojeným k pinům 7,8 .

Motor411.exe	pro procesory HC11E1 – s krystalem 4MHz  - není nutné vyletování .

Motor11s.exe,

moto411s	jestli nepracují výšše uvedené soubory je nutno použít tyto.

V procesorech typu HC11 je možnost blokovat data proti přečtení. Je-li blokace zaktivována zkouška přečtení EEPROM způsobí její smazání .

Obsluha programu je velmi jednoduchá . Výběr nastavení provedeme tlačítky na klávesnici .

Nastavení:

E 	- spuštění editoru HEX. Dovoluje změnu a vepsání dat do EEPROM a vepsání nové hodnoty . Volba O dovoluje práci v módu OFFLINE. Editace se provede jen v paměti počítače a aktualizace EEPROM se provede stisknutím tlačítka  U.

G 	- čtení dat z EEPROM do paměti počítače.

H 	- čtení  ROM procesoru a zápis do souboru .

P	- přenos /zápis / dat z počítače do  EEPROM.

R	- načtení souboru z disku do paměti počítače.

T	- test komunikace s procesorem.

W	- zápis dat z EEPROM do souboru.

X	- ukončení programu.

Po spuštění programu je žádáno  heslo. Musíme zadat „darek”

Připojení procesorů:

Mezi PC a procesorem je nutné mít propojení pomocí 3 linek RxD, TxD a RESET. Schéma konvertoru RS/TTL je přidáno níže .

Převodník používá připojení na port RS232 počítače pomocí MAX232 (Upozornění!!! Ne všechny typy pracují správně). Linky RxD a TxD procesoru jsou připojeny k odpovídajícím linkám TxD a RxD wvPC, linka RESET do linky RTS ( přes MAX232)

Procesory se připojují následujícím způsobem ( viz schéma boot-loadera v dokumentaci MOTOROLA pro HC05:

- Linka GND 		41 pin	připojit k zemi PC.

- Linka TxD		52 pin	připojit přes MAX k RxD v PC.

- Linka RxD		50 pin	připojit přes MAX do TxD w PC.

- Linka RESET	18 pin	připojit přes MAX do RTS w PC.

- Linka IRQ		19 pin	připojit přes odpor 10k a spínač k  +12V.

- Linka PD4		9 pin	propojit se zemí GND.

- Linka PD3		11 pin	připojit přes odpor 1k-2k2 k +5V ( pin 10 procesoru).

- Linka TCAP1	22 pin	připojit přes odpor 1k-2k2 k +5V ( pin 10 procesoru).

Po připojení všech linek zapneme radio. Jestli je vše správně připojeno  program musí hlásit aktivní kumunikaci .

Též je vhodné po připojení rozhraní zkontrolovat napětí na doplněných odporech .  Jestliže k linkám RxD a TxD jsou v rádiu připojené další obvody je nutno k nim přerušit přívody / rozpojit klemy/. Připojení procesoru HC705 je trošku odlišné - pin 9 je třeba připojit k +5V místo na zem .

Pro HC11  je připopjení jednodušší:

1.  Linka GND		1 pin	propojit se zemí v PC.

- Linia TxD		21 pin	připojit přes MAX k RxD v PC.

- Linia RxD		20 pin	připojit přes MAX k TxD v PC.

- Linia RESET	17 pin	připojit přes MAX k RTS v PC.

- Linia MODB		2 pin	připojit k zemi GND.

Jestliže po správném čtení EEPROM bude hodnota všech buněk  FF, znamená to, že procesor byl zabezpečený a byl vymazán.

Nalezení  kódu autorádia v procesoru  je velmi prosté. Kód je nejčastěji na adresách $00,$01. . Existuje též několik

rozdílných exemplářů jako Grundig, Blaupunkt Bremen a Blaupunkt Koln.

Blaupunkt SC202 (s displejem i bez něj)

Procesor 68HC05B6 a jiné jeho označení ZC422193, ZC408800, ZC408963, ZC400803

Kód na adresách 	$18: 1 a 2 číslice

$19: 3 a 4 číslice

$1A: počítadlo pokusů : 01 - bez pokusů

$0E : 1 pokus

$0D : 2 pokusy

$81 : vypnutý kód

Beta IV Grundig 4870RDS Grundig a další mnohé Grundigy

Procesor 68HC11E9 – různé další označení, které výrobce zrovna napadne aby zmátl opraváře ar.

Kód na adresách 	$00 : 1 a 2 číslice

$03 : 3 a 4 číslice

$06 : počítadlo pokusů

$19 bez błędu

Upozornění !!!:  na adrese $01 ma být zapsána hodnota na adrese $00 EXOR #FF

a na adrese  $02 hodnota , která je na adrese $00 EXOR #5A

Příklad $00 : 43 BC 19 27 D8 7D 19 E6 43 - kód 4327, bez pokusů .