GRUNDIG  Digi Chassis 100Hz  IDTV.   Repair  Typs.

Digi Basis CUC1826 SE7220 IDTV

Geraet startet nicht. Bei genauem hinschauen blinkt die Stand-By LED!

MOS-FET T60223 (BUZ90A) im Netzteil unter dem Abschirmblech defekt. SI60201 (100mA) beim Kurzschluss erneuern. Rep.Tip von Stimpi: dkay@gmx.de

Digi 5 CUC1822  ST72160

East West correction not working
Replaced R571 (8.2 ohm, 1/2 watt) and the TDA8145 (although not always necessary), after replacement everything was ok!
(Anonymous)

Digi Basic CUC1805 , CUC1806
Uszkodzenie: Drїenie obrazu teletextu lub OSD, lecz po dіuїszym czasie od wі№czenia. Niedomaganie powstaje na skutek niestabilnej pracy oscylatora procesora IC80050.

Sposуb usuniкcia: Wymieniж kondensatory SMD CC46021 i CC46022 na nowe, o wartoњci 56pF.

Digi Basic CUC1805

Uszkodzenie: Zakіуcenia odbioru w zakresie UKF-CCIR powodowane wі№czonym odbiornikiem TV znajduj№cym siк w niedalekiej odlegіoњci (okoіo 2m) od tunera UKF.

Sposуb usuniкcia: Naleїy przygotowaж odcinek izolowanego przewodu o dіugoњci 40mm. Mostek lutujemy do punktуw, jak pokazuje rysunek 1 (fragment pіytki drukowanej zasilacza). Mostkuje on dodatkowo masк. Pamiкtaж naleїy o dokіadnej izolacji, gdyї przebiega on w bezpoњredniej bliskoњci innych punktуw lutowniczych. Zaleca siк teї umocowanie mechaniczne mostka za pomoc№ kleju.

Digi Basic CUC1805

Linie interferencyjne na obrazie lub uszkodzenie gіowicy.

Uszkodzenie ukіadu PLL (CIC2161: TY44860MR2) wewn№trz gіowicy.

Wymieniж gіowicк, dodatkowo na zі№czu moduіu sygnaіowego (29504-102.35) od strony њcieїek naleїy przylutowaж diodк Zenera ZPD33B (2%) katod№ do wyprowadzenia 1 zі№cza, natomiast anod№ do masy chassis. Fragment schematu wraz z doі№czon№ dodatkow№ diod№ pokazano na rys. 1.

Digi Basic CUC1805, CUC1806

Objaw uszkodzenia: Odbiornik w przypadkowych momentach nie daje siк wі№czyж.

Przyczyna: „Zimne” lutowanie poі№czenie na zworze BR129 od strony elementуw (zwora BR129 wystкpuje na pіycie bazowej w okolicach zasilacza).

Sposуb naprawy: Poprawiж jakoњж poі№czenia lutowanego na zworze BR129.

Digi Basic CUC1805, CUC1806

Objawy: Telewizor po wі№czeniu go wyі№cznikiem sieciowym przechodzi natychmiast do stanu standby i nie daje siк dalej uruchomiж, nawet z pilota.

Przyczyna: Uszkodzenie tranzystora CT80085 (BC858B).

Naprawa: Wymieniж tranzystor oraz wlutowaж dodatkow№ diodк 1N4148 і№cz№c№ bazк i emiter  tego tranzystora w ten sposуb aby anoda diody byіa przylutowana do bazy. Nastкpnie naleїy usun№ж rezystor bezpiecznikowy CR80083 (0Ohm) i w jego miejsce wstawiж rezystor o wartoњci 47Ohm 5%. (patrz rysunek 2).

Digi Basic CUC1806

Dotyczy odbiornikуw z moduіem kineskopu: 29305-122.04 (-122.10, -122.12 lub -122.17).

Objaw uszkodzenia: Brak њwiecenia jednego lub wiкcej kolorуw podstawowych na obserwowanym obrazie lub teї silne rozjaњnienie ekranu.

Przyczyna: Uszkodzenia ukіadуw scalonych TDA6111 w koсcуwkach wzmacniaczy wizji spowodowane przez duїe impulsy napiкciowe pochodz№ce od wyіadowaс w kineskopie.

Sposуb naprawy: Bezpoњrednio do wyjњж kaїdego z ukіadуw TDA6111 (n.8) podі№czyж dodatkowo po dwie diody typu BAV21. Trzy z nich і№cz№ce wyjњcia n.8 TDA6111 ze џrуdіem napiкcia +200V (katody do +200V) montowaж w przygotowane na pіytce miejsca: D734, D754 oraz D774. Pozostaіe trzy і№cz№ce wyjњcia wzmacniaczy z mas№ (anody do masy) montowaж od strony mozaiki pomiкdzy wyprowadzenia 8 i 4 kaїdego z ukіadуw TDA6111. Szczegуіy pokazano na rys.1.

Digi 4 CUC1821

Przypadkowe i czкste uszkadzanie siк tranzystora kluczuj№cego w ukіadzie zasilacza.

Przyczyn№ s№ mikropкkniкcia њcieїek oraz zimne luty w obszarze zasilacza szczegуlnie w okolicach transformatora sieciowego. Poprawiж punkty lutownicze w caіym obszarze zasilacza ze szczegуlnym uwzglкdnieniem wyprowadzeс transformatora oraz rezystora R622 (1R5) i cewki L663.

Uszkodzenie TDA 6111

Uszkodzenie tego typu najczкњciej wystкpuje w odbiornikach wielkoekranowych (o przкk№tnej ekranu 70cm lub wiкcej). Przyczyny tej sytuacji naleїy upatrywaж w „strzaіach” wysokiego napiкcia w kineskopie. W celu zabezpieczenia wzmacniacza wizyjnego, naleїy zastosowaж dodatkowe diody BAV21, podі№czone jak na rysunku 2 oraz wymieniж uszkodzone rezystory bezpieczeсstwa - 10Ohm (na rysunku pokazany jest jeden tor wzmacniacza, pozostaіe dwa s№ identyczne).

Uwaga: Jak podaj№ џrуdіa fabryczne, zaleca siк rуwnieї wymianк podstawki kineskopu na now№ (najlepiej oryginaln№).

Idealnym rozwi№zaniem jest wymiana caіej pіytki kineskopowej na przystosowan№ fabrycznie (nr fabryczny czкњci 29303-022.84), ale jest to trochк kіopotliwe i droїsze.

Jeszcze jedna istotna uwaga dotycz№ca obu opisanych przypadkуw: producent zaleca w swych materiaіach, aby przyjrzeж siк dokіadnie przewodom і№cz№cym metalow№ obejmк kineskopu z grafitowym ekranem i mas№ chassis oraz pіytki kineskopu. Wedіug zaleceс naleїy skrуciж je do minimum, ewentualnie zwiкkszyж nieco ich przekrуj. Naleїy rуwnieї zadbaж o to, aby przebiegaіy moїliwie daleko od elementуw naleї№cych do strony nie odseparowanej od sieci energetycznej.

Informacje dodatkowe:

Jeїeli naprawiaj№cy stwierdzi, їe ma do czynienia z pіytk№, na ktуrej znajduje siк fabrycznie zamontowana indukcyjnoњж L710 (w obwodzie zasilania +C), to naleїy j№ usun№ж i wymieniж rezystor R703 100Ohm na 330Ohm/1W.

W odbiornikach typu M82-169 Pal-plus naleїy odszukaж tranzystor T543 i zamontowaж dodatkowy rezystor o wartoњci 150k od kolektora do masy. Konieczna jest rуwnieї zmiana wartoњci R531 z 22k na 100k.

Podobne zmiany naleїy wykonaж w modelu M82-169/9IDTV i M70-169/9IDTV, jeїeli wyposaїone s№ w moduіy RGB o numerze ...-022.36 (wymieniж R704 z 22k na 100k, kolektor T705 poі№czyж rezystorem 150k z mas№).

Sposуb postкpowania w przypadku podejrzenia uszkodzenia zasilacza przedstawiony jest na zaі№czonym diagramie (rys.4).

Do przeprowadzania napraw naleїy przygotowaж, zgodnie z zaleceniem producenta, transformator separuj№cy o obci№їalnoњci ok. 300W, z regulacj№ napiкcia wyjњciowego oraz rezystor 100Ohm.

Przed wymian№ jakichkolwiek elementуw w zasilaczu, naleїy za pomoc№ rezystora (okoіo 100Ohm) rozіadowaж kondensator C629. Moїe nas to uchroniж przed „dobiciem” zasilacza, jak rуwnieї przed wzrostem kosztуw naprawy.

W trakcie serwisowania odbiornika moїna spotkaж siк z objawami, ktуre nie wskazuj№ bezpoњrednio na uszkodzenie zasilacza, np. falowanie obrazu poі№czone z piskiem na wysokich czкstotliwoњciach. Jest to jednak niew№tpliwie uszkodzenie w zasilaczu i pierwszym podejrzanym, jak podaj№ informacje techniczne firmy Grundig, jest C632. W przypadku „przepalania siк” tranzystora T661, naleїy wymieniж R630 oraz C631. Oznaczenie OK[numer] oznacza Optokoppler (transoptor).

Digi 5 CUC1822, CUC1852,

Digi Basic CUC1826, CUC1830

Digi 6 CUC1842

W odbiornikach telewizyjnych firmy Grundig z chassis: CUC1822, CUC1852, CUC1826, CUC1830 oraz CUC1842 stosowane byіy kineskopy szerokoekranowe (72cm) o oznaczeniach: A68ESF202X43 (z pіaszczem ochronnym) i A68ESF002X43 (bez pіaszcza ochronnego) oraz ich modyfikacje A68ESF002X043 i A68ESF202X043. Kineskopy te nie s№ juї produkowane, ich miejsce zajкіy konstrukcje bardziej nowoczesne i udoskonalone. Maj№ one lepsze parametry, wiкksza jest wydajnoњж katod, poprawione wskaџniki znieksztaіceс geometrycznych oraz polepszone zostaіy wspуіczynniki elektro-optyczne. Oznaczenia fabryczne nowych wyrobуw to odpowiednio: A68ESF002X143 i A68ESF202X143. Niestety, te nowe zamienniki nie s№ w peіni kompatybilne ze swoimi poprzednikami. Montuj№c wiкc „nowy” kineskop do „starego” chassis naleїy dokonaж w nim drobnych przerуbek. Wielkoњж i zakres tych modyfikacji zaleїy od stosowanego chassis. Tabele 1, 2, 3 i 4 pokazuj№ niezbкdny zakres przerуbek i konieczne zmiany wartoњci napiкcia w obwodzie stopnia koсcowego ukіadu odchylania poziomego. Poszczegуlne tabele dotycz№ wszystkich modeli odbiornikуw, w ktуrych stosowany jest ten sam typ chassis okreњlony w tytule.

Digi Basic CUC1825, CUC1826, CUC1827,CUC1828, CUC1829, CUC1830

Dotyczy odbiornikуw z moduіem kineskopu: 29305-122.04 (-122.10, -122.12 lub -122.17).

Objaw uszkodzenia: Brak њwiecenia jednego lub wiкcej kolorуw podstawowych na obserwowanym obrazie lub teї silne rozjaњnienie ekranu.

Przyczyna: Uszkodzenia ukіadуw scalonych TDA6111 w koсcуwkach wzmacniaczy wizji spowodowane przez duїe impulsy napiкciowe pochodz№ce od wyіadowaс w kineskopie.

Sposуb naprawy: Bezpoњrednio do wyjњж kaїdego z ukіadуw TDA6111 (n.8) podі№czyж dodatkowo po dwie diody typu BAV21. Trzy z nich і№cz№ce wyjњcia n.8 TDA6111 ze џrуdіem napiкcia +200V (katody do +200V) montowaж w przygotowane na pіytce miejsca: D734, D754 oraz D774. Pozostaіe trzy і№cz№ce wyjњcia wzmacniaczy z mas№ (anody do masy) montowaж od strony mozaiki pomiкdzy wyprowadzenia 8 i 4 kaїdego z ukіadуw TDA6111. Szczegуіy pokazano na rys.1.

Objaw: Telewizor daje siк wі№czyж tylko za pomoc№ zdalnego sterowania. W trakcie wі№czania go wyі№cznikiem gіуwnym natychmiast przechodzi do trybu standby.

Przyczyna: Zbyt wczesne zadziaіanie wewnкtrznych zabezpieczeс w momencie wі№czania.

Naprawa: Wymieniж kondensator elektrolityczny  C58004 (n.6  IC 58010) z 10µF na 22µF/25V.

Dodatkowa informacja: W odbiornikach, w ktуrych wyі№cznik nie ma stykуw pomocniczych nastкpuje automatyczny zapis do EEPROM-u ostatniego stanu w jakim znajdowaі siк odbiornik. Oznacza to, їe jeїeli w momencie wyі№czenia odbiornik znajdowaі siк w trybie standby, to po ponownym wі№czeniu go wyі№cznikiem gіуwnym, zostanie on wprowadzony do ostatniej pozycji wyjњciowej tzn. w tym przypadku do trybu standby.

Uszkodzenie: Drїenie obrazu teletextu lub OSD, lecz po dіuїszym czasie od wі№czenia. Niedomaganie powstaje na skutek niestabilnej pracy oscylatora procesora IC80050.

Sposуb usuniкcia: Wymieniж kondensatory SMD CC46021 i CC46022 na nowe, o wartoњci 56pF.

Uszkodzenie: Zakіуcenia odbioru w zakresie UKF-CCIR powodowane wі№czonym odbiornikiem TV znajduj№cym siк w niedalekiej odlegіoњci (okoіo 2m) od tunera UKF.

Sposуb usuniкcia: Naleїy przygotowaж odcinek izolowanego przewodu o dіugoњci 40mm. Mostek lutujemy do punktуw, jak pokazuje rysunek 1 (fragment pіytki drukowanej zasilacza). Mostkuje on dodatkowo masк. Pamiкtaж naleїy o dokіadnej izolacji, gdyї przebiega on w bezpoњredniej bliskoњci innych punktуw lutowniczych. Zaleca siк teї umocowanie mechaniczne mostka za pomoc№ kleju.

Linie interferencyjne na obrazie lub uszkodzenie gіowicy.

Uszkodzenie ukіadu PLL (CIC2161: TY44860MR2) wewn№trz gіowicy.

Wymieniж gіowicк, dodatkowo na zі№czu moduіu sygnaіowego (29504-102.35) od strony њcieїek naleїy przylutowaж diodк Zenera ZPD33B (2%) katod№ do wyprowadzenia 1 zі№cza, natomiast anod№ do masy chassis. Fragment schematu wraz z doі№czon№ dodatkow№ diod№ pokazano na rys. 1.

Uszkodzenie: W zasilaczu, w gaікzi standby (okolice diody D60222 BZT03D180) zauwaїa siк silne zbr№zowienie pіyty drukowanej, groї№ce powaїn№ awari№ na skutek pogorszenia jakoњci punktуw lutowniczych. Zasilacz wspуіpracuje z blokiem cyfrowej obrуbki sygnaіu FEATURE-BOX, dostarczaj№c napiкж +ЦKO 14.5ч15V i +H 5V. Napiкcie +ЦKO wzrasta ponadnormatywnie o ponad 5V. Przyczyna tego stanu tkwi w niekorzystnym rozrzucie parametrуw elementуw stosowanych w zasilaczu.

Sposуb usuniкcia: Zmierzyж napiкcie ЦKO i w przypadku wartoњci wiкkszej niї +17V, w obrкbie zasilacza naleїy dokonaж kilku zmian ukіadowych, zgodnie ze schematem na rys.1.:

1. wymieniж diodк D60203 z ZPD9.1 V na 8.2 V,

2. CR60202 z 68k na 1k,

3. szeregowo z CR60202 wі№czyж dodatkowo diodк Zenera ZPD13 (katodк tej diody przyі№czyж do bazy tranzystora CT60206),

4. skontrolowaж rezystor CR60203 - powinien mieж wartoњж 2.2k.

Objaw uszkodzenia: Odbiornik w przypadkowych momentach nie daje siк wі№czyж.

Przyczyna: „Zimne” lutowanie poі№czenie na zworze BR129 od strony elementуw (zwora BR129 wystкpuje na pіycie bazowej w okolicach zasilacza).

Sposуb naprawy: Poprawiж jakoњж poі№czenia lutowanego na zworze BR129.

Objawy: Telewizor po wі№czeniu go wyі№cznikiem sieciowym przechodzi natychmiast do stanu standby i nie daje siк dalej uruchomiж, nawet z pilota.

Przyczyna: Uszkodzenie tranzystora CT80085 (BC858B).

Naprawa: Wymieniж tranzystor oraz wlutowaж dodatkow№ diodк 1N4148 і№cz№c№ bazк i emiter  tego tranzystora w ten sposуb aby anoda diody byіa przylutowana do bazy. Nastкpnie naleїy usun№ж rezystor bezpiecznikowy CR80083 (0Ohm) i w jego miejsce wstawiж rezystor o wartoњci 47Ohm 5%. (patrz rysunek 2).

Objaw uszkodzenia: Sіyszalny krуtki trzask podczas wyі№czania odbiornika wyі№cznikiem sieciowym.

Sposуb naprawy: Zamontowaж dodatkow№ diodк (1N4148) pomiкdzy n.5 i n.81 (katod№ do n.5) procesora steruj№cego CIC80050 (SDA5250C3). Odpowiedni fragment schematu pokazano na rys.2.

Digi Basic++  CUC1829

Objaw uszkodzenia: Sіyszalny krуtki trzask podczas wyі№czania odbiornika wyі№cznikiem sieciowym.

Sposуb naprawy: Zamontowaж dodatkow№ diodк (1N4148) pomiкdzy n.5 i n.81 (katod№ do n.5) procesora steruj№cego CIC80050 (SDA5250C3). Odpowiedni fragment schematu pokazano na rys.2.

Digi 3A  CUC1835, CUC1860, CUC1880

Odbiornik posiada wbudowan№ opcjк oprogramowania autotestuj№cego. Zlokalizowane usterki oraz wszelkie o nich informacje odnosz№ siк jedynie do nieprawidіowoњci zwi№zanych ze wspуіprac№ moduіуw oraz ukіadуw scalonych telewizora z szyn№ I2C. Oznacza to, їe nawet w przypadku pozytywnego wyniku testu, moїliwe jest wystкpowanie w nich usterek zwi№zanych z przetwarzaniem sygnaіуw. Przed dokonaniem wymiany moduіu Feature Box lub teї ukіadu scalonego IC360, naleїy przeprowadziж operacjк zaіadowania oprogramowania awaryjnego do obu ukіadуw. Wywoіywanie oraz zmiana parametrуw funkcji serwisowych i specjalnych nastкpuje przy uїyciu przyciskуw nadajnika zdalnego sterowania. Informacje o przebiegu realizacji wywoіanych funkcji podawane s№ za pomoc№ komunikatуw OSD.

1. Regulacje serwisowe poіoїenia oraz geometrii obrazu

2. Identyfikacja usterek przy pomocy programu autodiagnostycznego

3. Procedury serwisowe zwi№zane z magistral№ I2C

4. Programowanie pamiкci nieulotnej zestawem danych awaryjnych

5. Usuwanie blokady zabezpieczaj№cej Security Lock

Digi 6  CUC1842

Wywoіywanie oraz zmiana parametrуw funkcji serwisowych i specjalnych nastкpuje przy uїyciu przyciskуw klawiatury lokalnej lub standardowego nadajnika zdalnego sterowania typu TP800 wzglкdnie TP900 znajduj№cego siк na wyposaїeniu odbiornika. Informacje o przebiegu realizacji wywoіanych funkcji podawane s№ za pomoc№ komunikatуw OSD.

1. Opcje serwisowe wywoіywane wі№czeniem odbiornika

1.1. Resetowanie funkcji ATS oraz tryb Demo Mode

1.2. Inicjalizacja procesora

1.3. Јadowanie wartoњci uњrednionych/zestawu danych awaryjnych zawartych w pamiкci ROM

1.4. Obsіuga oprogramowania autodiagnozy sіuї№cego do lokalizacji uszkodzeс wystкpuj№cych na magistrali I2C

1.5. Programowanie moduіu SAT (dotyczy wyі№cznie odbiornikуw wyposaїonych w moduі SAT)

1.6. Pozycjonowanie obrazka PIP

1.7. Kasowanie blokady zabezpieczaj№cej Parental Lock

1.8. Odczyt wersji pamiкci EPROM

2.Funkcje specjalne w opcji Dialog Center

2.1. Wі№czenie lub wyі№czenie opcji Economy Mains Switch

2.2. Ustawienie sposobu wі№czania odbiornika (przyciskiem wyboru programu „1” lub AV)

2.3. Wі№czenie lub wyі№czenie wyњwietlania linijek wskaџnikowych

2.4. Wyі№czenie komunikatуw Megalogic Info

3. Tryby serwisowe przewidziane dla uїytku sprzedawcуw sprzкtu

3.1. Wyі№czenie opcji niebieskiego tіa

3.2. Ustawienie bazowej wartoњci opуџnienia sygnaіu luminancji dla obrazu normalnego oraz trybu PIP

3.3. Obsіuga menu COLOR plus (dotyczy odbiornikуw wyposaїonych w dekoder PAL plus)

3.4. Obsіuga opcji Blackline Detector (wystкpuje jedynie w odbiornikach formatu 16:9 oraz systemu PAL plus)

3.5. Obsіuga menu PAL plus (dotyczy odbiornikуw systemu PAL plus)

3.6. Opcja redukcji szumуw programуw 1…99 oraz 1…197 (ostatnia dotyczy odbiornikуw wyposaїonych w moduі SAT)

3.7. Obsіuga opcji Decoder dla programуw 1…99 oraz 1…197 (dotyczy odbiornikуw wyposaїonych w moduі SAT)

3.8. Obsіuga opcji Decoder PX dla transmisji kodowanych

3.9. Obsіuga opcji Service AV Connections dotycz№cej wspуіpracy odbiornika z torem AV

3.10. Obsіuga opcji Automatic Presentation

3.11. Obsіuga opcji IR Data Programmer (nie wystкpuje w modelach wyposaїonych w moduі SAT)

3.12. Obsіuga opcji Switch on with test pattern or TV

3.13. Obsіuga opcji Only for the retailer

4. Ustawienia fonii - menu Sound Settings

4.1. Przeі№czanie trybуw pracy toru fonii

4.2.Ustawienia dla toru sіuchawkowego

4.3.Ustawienie progowej wartoњci poziomu siіy gіosu

4.4. Wybуr efektуw dџwiкkowych towarzysz№cych funkcji Pro Logic

5. Ustawienia parametrуw obrazu - menu Picture Settings

5.1. Regulacje podstawowe

5.2. Ostroњж obrazu Picture Sharpness

5.3. Opcja Perfect Clear

5.4. Filtr grzebieniowy Comb Filter

5.5. Redukcja efektu migotania linii Line flicker reduct.

5.6. Redukcja szumуw Noise reduct. (oddziaіywanie lokalne)

6. Ustawienia wykonywane przez edycjк identyfikatora stacji

6.1. Okreњlenie maksymalnego numeru programu (punktu zwrotnego)

6.2. Ustawienia trybуw pracy odbiornika wykonywane przez modyfikacjк identyfikatora stacji

6.3. Ustawienia wymuszone w trybie AV (AV1…AV4)

7. Regulacje nastaw analogowych

8. Tryby dziaіania funkcji PIP

9. Przyі№cza sygnaіуw AV

10. Zmiany formatu obrazu

Objaw uszkodzenia: Brak odchylania pionowego lub widoczne na ekranie cienkie, biaіe linie podobne do linii powrotуw.

Przyczyna: Niestabilnoњж ukіadu stopnia koсcowego ramki IC50010: TDA4173AF.

Sposуb naprawy: Powyїsze symptomy nie musz№ oznaczaж uszkodzenia ukіadu TDA4173AF, jednak aby poprawiж jego stabilnoњж pracy, naleїy od strony њcieїek, pomiкdzy wyprowadzenia 1 i 4 oraz 7 i 4 dodatkowo przylutowaж kondensatory foliowe o pojemnoњci 1nF kaїdy. Rуwnieї naleїy sprawdziж poprawnoњж montaїu ukіadu IC50010. Jeїeli ukіad scalony zamontowany jest zbyt nisko, to wуwczas moїe dochodziж do chwilowych kontaktуw jego wyprowadzeс z gуrn№ powierzchni№ chassis powoduj№c jego uszkodzenie. Uszkodzenie ukіadu TDA4173AF moїe wyst№piж rуwnieї w wyniku uїycia zbyt duїej siіy podczas jego montaїu na „niskiej” wysokoњci. Dlatego teї w przypadku stwierdzenia niewіaњciwego montaїu zaleca siк wymieniж ukіad TDA4173AF na nowy, montuj№c go na odpowiedniej wysokoњci i nie zapominaj№c o przylutowaniu dodatkowych kondensatorуw. Fragment schematu z ukіadem IC50010 pokazano na rys. 1.

Linie interferencyjne na obrazie lub uszkodzenie gіowicy.

Uszkodzenie ukіadu PLL (CIC2161: TY44860MR2) wewn№trz gіowicy.

Wymieniж gіowicк, dodatkowo na zі№czu moduіu sygnaіowego (29504-102.35) od strony њcieїek naleїy przylutowaж diodк Zenera ZPD33B (2%) katod№ do wyprowadzenia 1 zі№cza, natomiast anod№ do masy chassis. Fragment schematu wraz z doі№czon№ dodatkow№ diod№ pokazano na rys. 1.

Digi 4  CUC1851, CUC1881

Przypadkowe i czкste uszkadzanie siк tranzystora kluczuj№cego w ukіadzie zasilacza.

Przyczyn№ s№ mikropкkniкcia њcieїek oraz zimne luty w obszarze zasilacza szczegуlnie w okolicach transformatora sieciowego. Poprawiж punkty lutownicze w caіym obszarze zasilacza ze szczegуlnym uwzglкdnieniem wyprowadzeс transformatora oraz rezystora R622 (1R5) i cewki L663.

Uszkodzenie tego typu najczкњciej wystкpuje w odbiornikach wielkoekranowych (o przкk№tnej ekranu 70cm lub wiкcej). Przyczyny tej sytuacji naleїy upatrywaж w „strzaіach” wysokiego napiкcia w kineskopie. W celu zabezpieczenia wzmacniacza wizyjnego, naleїy zastosowaж dodatkowe diody BAV21, podі№czone jak na rysunku 2 oraz wymieniж uszkodzone rezystory bezpieczeсstwa - 10Ohm (na rysunku pokazany jest jeden tor wzmacniacza, pozostaіe dwa s№ identyczne).

Uwaga: Jak podaj№ џrуdіa fabryczne, zaleca siк rуwnieї wymianк podstawki kineskopu na now№ (najlepiej oryginaln№).

Idealnym rozwi№zaniem jest wymiana caіej pіytki kineskopowej na przystosowan№ fabrycznie (nr fabryczny czкњci 29303-022.84), ale jest to trochк kіopotliwe i droїsze.

Jeszcze jedna istotna uwaga dotycz№ca obu opisanych przypadkуw: producent zaleca w swych materiaіach, aby przyjrzeж siк dokіadnie przewodom і№cz№cym metalow№ obejmк kineskopu z grafitowym ekranem i mas№ chassis oraz pіytki kineskopu. Wedіug zaleceс naleїy skrуciж je do minimum, ewentualnie zwiкkszyж nieco ich przekrуj. Naleїy rуwnieї zadbaж o to, aby przebiegaіy moїliwie daleko od elementуw naleї№cych do strony nie odseparowanej od sieci energetycznej.

Informacje dodatkowe:

Jeїeli naprawiaj№cy stwierdzi, їe ma do czynienia z pіytk№, na ktуrej znajduje siк fabrycznie zamontowana indukcyjnoњж L710 (w obwodzie zasilania +C), to naleїy j№ usun№ж i wymieniж rezystor R703 100Ohm na 330Ohm/1W.

W odbiornikach typu M82-169 Pal-plus naleїy odszukaж tranzystor T543 i zamontowaж dodatkowy rezystor o wartoњci 150k od kolektora do masy. Konieczna jest rуwnieї zmiana wartoњci R531 z 22k na 100k.

Podobne zmiany naleїy wykonaж w modelu M82-169/9IDTV i M70-169/9IDTV, jeїeli wyposaїone s№ w moduіy RGB o numerze ...-022.36 (wymieniж R704 z 22k na 100k, kolektor T705 poі№czyж rezystorem 150k z mas№).

Digi 6 CUC1894, CUC1952, CUC1962, CUC1983

Objaw uszkodzenia: Brak odchylania pionowego lub widoczne na ekranie cienkie, biaіe linie podobne do linii powrotуw.

Przyczyna: Niestabilnoњж ukіadu stopnia koсcowego ramki IC50010: TDA4173AF.

Sposуb naprawy: Powyїsze symptomy nie musz№ oznaczaж uszkodzenia ukіadu TDA4173AF, jednak aby poprawiж jego stabilnoњж pracy, naleїy od strony њcieїek, pomiкdzy wyprowadzenia 1 i 4 oraz 7 i 4 dodatkowo przylutowaж kondensatory foliowe o pojemnoњci 1nF kaїdy. Rуwnieї naleїy sprawdziж poprawnoњж montaїu ukіadu IC50010. Jeїeli ukіad scalony zamontowany jest zbyt nisko, to wуwczas moїe dochodziж do chwilowych kontaktуw jego wyprowadzeс z gуrn№ powierzchni№ chassis powoduj№c jego uszkodzenie. Uszkodzenie ukіadu TDA4173AF moїe wyst№piж rуwnieї w wyniku uїycia zbyt duїej siіy podczas jego montaїu na „niskiej” wysokoњci. Dlatego teї w przypadku stwierdzenia niewіaњciwego montaїu zaleca siк wymieniж ukіad TDA4173AF na nowy, montuj№c go na odpowiedniej wysokoњci i nie zapominaj№c o przylutowaniu dodatkowych kondensatorуw. Fragment schematu z ukіadem IC50010 pokazano na rys. 1.

Wyraџnie sіyszalny warkot (szum) z gіoњnika niskotonowego.

Przyczyna: Zbyt silny wpіyw zmiennego pola magnetycznego cewek odchylaj№cych na cewkк gіoњnika.

Sposуb naprawy: W celu zmniejszenia wpіywu radiacji magnetycznej cewek na gіoњnik naleїy zastosowaж gіoњnik ze skompensowanym polem magnetycznym wіasnej cewki, np.: gіoњnik o numerze katalogowym Grundiga 19154-043.6100.

Digi Basic++  CUC1836

Niepewna praca wyі№cznika Economy mains switch (funkcja caіkowitego wyі№czanie odbiornika po zaprogramowanym czasie). Przyczyn№ usterki jest zbyt maіy pr№d cewki przekaџnika spowodowany niskim poziomem napiкcia +Eco.

Zmieniж wartoњж rezystora R81503 z 22k na 15k (R81503 moїe byж ulokowany albo na pіytce klawiatury albo na pіytce gіуwnego wyі№cznika – zaleїy to od modelu odbiornika).

Digi Basic++   CUC1829

Kineskopy o oznaczeniu A80EFF002X11 stosowane w odbiornikach ST84-796/9 TOP/LOG (czкstotliwoњж pracy ramki 50Hz) oraz A80EFF002X42 stosowane w odbiornikach M84-210/8 IDTV/LOG i M84-210/8 A IDTV/LOG (z ramk№ 100Hz) praktycznie nie s№ juї osi№galne (zaprzestano ich produkcji). W ich miejsce mog№ byж stosowane zamienniki o oznaczeniach, odpowiednio: A80EFF272X11 oraz A80EFF272X43. Jednak z powodu nieznacznie wiкkszej dіugoњci „nowe” kineskopy nie s№ w peіni kompatybilne ze swymi poprzednikami. Oznacza to, їe w przypadku stosowania „nowego” kineskopu w „starej” obudowie zachodzi koniecznoњж niewielkiego (2mm) skrуcenia pozycjonuj№cych їeberek wewn№trz obudowy. Szczegуіy pokazano na rysunku 1.