Video’s  with  PHILIPS TURBO DRIVE ( TURBO DECK ) mechanic.

REPAIR  TYP’s.

# PHILIPS    TURBO  DECK

Back tension arm does not return to correct position on unload
Fit kit B (wve 16111KB)

Deck jammed
The long arm which drives the master cam (item 47) had a crack in the white cog gear so it turned on the shaft, fit repair kit `A` (Pt no. 4822 310 31954) and pulley shaft (Pt no. 4822 528 81462)

Half lace arm does not return to correct position
Arm 32F was found to be cracked, fit kit F (wve 16115KF)

Int chews tapes, back tension arm catches on the load gear
Replace the tension arm (wve 16442TA)

No load / unload etc, stuck in half load position
The right hand gear (item 48) on worm shaft had slid away from the pinion gear (so no meshing), fit serice kit A wve 16110KA њ8.28 or items 47 and 48 cpc PS528-81462 њ2.49 or chs P75601 њ3.00

No mechanism operation
The pulse roller was not pushing the trigger plate far enough because the post that holds it had broken, fitted repair kit 4822 256 92316

No picture on playback, sound ok
Check surface mount transistor Tr7802 (BC858B) on the back of the main pcb for s/c

No play / chews tape
Entry guide roller/slant pole had become detached, refitted !

No sound in any mode
Check / replace IC7001 (LA7282)

Poor tracking
Check the control head is clean

Reel brakes not operating
Due to broken plastic pivot for pulse slider (item 110) mounted on chassis (does not look like replacement part but wve stock holder, pulse mech kit Pt no. 16256HL)

Will not rewind, goes into cue not ff
Pulse roller (part 107 in exploded diagram) dropped out of mounting under main cam worm drive (brakes staying on)

PHILIPS VR231

Partial loading
Check the vanes on the worm shaft (there should be four)

Procedure to adjust head switching points
Enter service mode, press `play` on remote control and `eject` on vcr, auto adjust is released and stored in eeprom, if succesful it now goes to standby, if not it ejects tape

PHILIPS   VR255

P.s.u fet runs hot
The 2 large diodes in series on the primary winding of switch mode transformer to fet break down under load

PHILIPS VR285

Tape stuck
Bevel gear on main shaft and main cam worm drive gear loose, replace both items (part no. 4822 310 10657)

PHILIPS  VR323

Mechanism jammed
Check IC40 (SAA1310) for s/c

PHILIPS  VR422

No R.F output, scart ok
Module switched off (no option to switch it on), reset micro by depressing `play`, `standby` and `eject` together whilst plugging in vcr

Procedure to adjust head switching points
Play alignment tape, hold down `play` whilst adjusting pot 3112 on back of main pcb

Procedure to enter service mode
Press `stop` on remote control and `play` on vcr for 5 seconds

PHILIPS  VR437

Dead after spillage
The chopper transistor (IRFBC30) was s/c, dropper resistor R3109 (3.3ohms) was o/c, the opto isolator 7210 (SOC1012) and power chip (TDA4605-3) had also both failed

No e-e or tuning (no 33v to tuner pin 11)
This was due to o/c print by PL1914 pin 8 (input to main pcb from p.s.u)

PHILIPS  VR447

No sound in any mode
Replace IC7001 (LA7282) which is responsible for sound record and playback, the e-e sound also passes through it

PHILIPS  VR4547

Mechanism jamming
Replace the mode switch and reel sensors

No colour on playback of pre recorded tapes
This was due to poor contact on pin 19 of the pre-amplifier socket on the main board

PHILIPS  VR455

Top of Form 1

P.s.u fet runs hot
The 2 large diodes in series on the primary winding of switch mode transformer to fet break down under load

Bottom of Form 1

PHILIPS   VR522

Dead
Check p.s.u capacitors, especially C2112 (100uF) for low value

Ejects when function selected
The back tension arm had ridden up the shaft jamming the supply guide roller

GRUNDIG

GV411-1   TURBO DECK

Loads cassette then cuts out (drum fault)
Replace transistor 7077 (BC848B) smc monoflop connecting from pin 1 plug 1501 fg signal to pin 10 of ic 7060 (processor)

GV420

Noisy drum motor
Check for hardened grease on the spindle thrust pad

GV500B

Dead, 1.25A fuse o/c
Check diodes BYW98-200 and BUK454-800A in the p.s.u for s/c
(Anonymous)

GV500GB

Dead, 1.25A fuse o/c
Check diodes BYW98-200 and BUK454-800A in the p.s.u for s/c

GV540GB

Weak contrast in all modes
Osd module input was found to be ok at pin 5 but low at output pin 7, this was due to TR7905 (BC858B) being o/c (base to emitter)

Will not load tape, head spins at high speed
Check amplitude of pg signal on pin 1 of micro (IV7050), if lower than 5v check surface mount transistor 7065 (BC858B) by replacement

Philips: VR322 (118044 Chassis)
Complete dead
Replace R109 and T135 in power supply
(Anonymous)

Philips  VR522
Display shows "LOCKED", no functions enabled.
Press "Standby" button on (original) remote control for several seconds to unlock. 
(Make-It)

| BLAUPUNKT | Video | Bild vom Tuner hat Streifen (sieht aus wie Netzteilbrumm) | C2 oberhalb des Tuners defekt. |
| --- | --- | --- | --- |
| BLAUPUNKT | Video RTV 535 | Bildrauschen bei der Wiedergabe das sich langsam verschlimmert bis nix mehr zu sehen ist . | C22 erneuern (330uF 10V) und am Besten noch C24 dazu |
| BLAUPUNKT | Video RTV-301 | Bild schlecht bei Widergabe | Bremse am Abwickelteller defekt. |
| BLAUPUNKT | Video RTV404 | Keine Funktion. | R1001 im 2. Netzteil defekt. |
| GRUNDIG | GV... | AV- Aufnahme keine Farbe | EEprom |
| GRUNDIG | GV... | Beim Spulen arbeiten die Bremsen nicht richtig -Bandsalat- | Plastikachse unter Schneckenrad gebrochen |
| GRUNDIG | GV... | Camcordersteuerung nicht moeglich | Kabel 1511 am Text abziehen und um 180° gedreht wieder aufstecken |
| GRUNDIG | GV... | Capstan dreht nicht | IC auf Capstanm. def. |
| GRUNDIG | GV... | Display dunkel | Display def. |
| GRUNDIG | GV... | faedelt halb ein, haengt bei Ejekt | Faedelmotor schwehrgaengig |
| GRUNDIG | GV... | Info erscheint auf Display aber nicht auf TV | OSD IC und Quarz erneurn |
| GRUNDIG | GV... | kein Display, Cass. wird eingezogen, Kopf dreht nicht, Cass. kommt wieder raus | R3080 |
| GRUNDIG | GV... | kein EE Betrieb ,Bild blau | CTR7606 |
| GRUNDIG | GV... | kein Ton | IC7400 und Si5470 |
| GRUNDIG | GV... | keine Funktion | Wackler am Optokoppler |
| GRUNDIG | GV... | Kindersicherung aufheben | >CODE >4934 >OK> auf St.By schalten |
| GRUNDIG | GV... | Netzteil schwingt nicht an | C2036/C2014 |
| GRUNDIG | GV... | nimmt Cass. an faedelt nicht ein Kopfrad ruckelt | Am IC7300 fehlen am Pin 3,16,18 die 12 Volt |
| GRUNDIG | GV... | nimmt Cass. an und geht in Bildsuchlauf. | S5400 unterbrochen |
| GRUNDIG | GV... | rattert bei schnellem Vor/Ruecklauf | Gabelumschalter bei Zwischenrad |
| GRUNDIG | GV... | Si 1010 def. | D6046,D6048 R3046, R3048 |
| GRUNDIG | GV... | Stummschaltung und Ton verrauscht | IC7402 |
| GRUNDIG | GV... | Video reagiert auf TV FB | 10bit Auswertung aktiv CODE druecken 8527 eingeben mit OK bestaetigen |
| GRUNDIG | GV400 | To turn RF mod on/off | Hold "Stop" & "Eject" buttons together |
| GRUNDIG | GV4010 | Bild ueber AV nicht da. Ton OK | Tr.7513/7512 def. |
| GRUNDIG | GV411-1 Turbo Deck | Loads cassette then cuts out (Drum fault) | Replace transistor 7077 BC848B SMC Monoflop Connecting from pin 1 Plug 1501 FG signal to pin 10 of IC 7060 (processor) |
| GRUNDIG | GV420 | noisy drum motor | hardened grease on spindle thrust pad |
| GRUNDIG | GV460 | Kopfumschaltpunkt einstellen | Testcassette einlegen. Play - CODE - 4934 -OK - 3 - wenn fertig dann wird ausgeworfen. |
| GRUNDIG | GV469M | Dead | C136 1µ 400v & check for dry joints |
| GRUNDIG | GV496M | Dead | C136 1µ 400v & dry joints |
| GRUNDIG | GV500GB | Dead 1.25A fuse o/c | BYW98-200 & BUK454-800A diodesВ in psu s/c |
| GRUNDIG | GV540 | Won't load tape , head spins at high speed . | Check amplitude of PG signal on pin 1 of uP ( IV7050 ) , if lower than 5v check by replacement transistor 7065 ( BC858 SMD ) |
| GRUNDIG | GV5400 | Schlechter oder kein Empfang | T7610(SMD BC858B) |
| GRUNDIG | GV540GB | Weak contrast in all modes | OSD module I/p ok at pin 5 but low at o/p pin 7 - tr 7905 BC858B o/c b-e |
| GRUNDIG | GV670/640/650/660 | Ton ueber AV nicht da. EE Ton in Ordnung | Auf AV Platte 7466(BC818) 7467(BC818) 7463(BC858) wechseln. SMD Transistoren (Lageplan wird benoetigt) |
| GRUNDIG | SE4104 | Faedelmotor dreht nicht | L2722 def. |
| PHILIPS | 2SB41 Turbo | No loading motor operation | R3483 2R2 feed to motor IC o/c |
| PHILIPS | Turbo | ffwd & rew int and tape looping on eject | spring missing from brake slider ass'y |
| PHILIPS | Turbo | no col in rec | faulty xtal |
| PHILIPS | Turbo | no ffwd or rew | pulse roller adrift - clipped back in & now ok |
| PHILIPS | Turbo | no load - arms back & fro then eject | a vane on worm shaft missing - used in lieu of mode sw |
| PHILIPS | Turbo | No pic on playback - sound ok | tr7802 BC858 sm on back of main pcb s/c |
| PHILIPS | Turbo | No sound in any mode | IC7001 LA7282 |
| PHILIPS | Turbo | slack tape on eject | pulse mech holder pt no 4822-256-92316 - pulse roller & lever bushes u/s |
| PHILIPS | Turbo | won't accept tape | putting machine into service node revealed faulty end sensor - sensor system can be replaced as a single unit |
| PHILIPS | Turbo Deck | Back tension arm doesn't return to correct posn on unload | Fit kit WVE 16111K |
| PHILIPS | Turbo Deck | Brakes sometimes sticking on | Fit kit part number 4822-256-92316В |
| PHILIPS | Turbo deck | Broken plastic lugs rec prot sw, brake pulse lever etc | Kit pt no 4822 256 92316 |
| PHILIPS | Turbo Deck | Deck jammed | long arm which drives master cam (item 47) crack in white cog gear so it turns on shaft. Fit repair kit'A' pt no 4822 310 31954 & pulley shaft pt no 4822 528 81462 |
| PHILIPS | Turbo Deck | Half lace arm doesn't return to correct posn | Arm 32F cracked - fit Kit F WVE 16115KF |
| PHILIPS | Turbo Deck | Int chews tapes - back tens arm catches on load gear | Replace tension arm WVE 16442TA |
| PHILIPS | Turbo Deck | Int stops in play & rec | Check clutch unit under deck, spring inside cuts a groove & rotates - item no 115 |
| PHILIPS | Turbo Deck | No load / unload etc - stuck in 1/2 load posn | RH gear (Item 48) on worm shaft had slid away from pinion gear so no meshing. Fit serice kit A WVE 16110KA Р€8.28 OR Items 47 & 48 CPC PS528-81462 Р€2.49 or CHS P75601 Р€3.00 |
| PHILIPS | Turbo Deck | No mech operation | Pulse roller not pushing trigger plate far enough because post that holds it is broken. Rep kit 4822 256 92316 |
| PHILIPS | Turbo Deck | No play - chews tape | Entry guide roller/slant pole had become detached - refitted |
| PHILIPS | Turbo deck | Plays ok but locks on rew | Main cam timing slightly out |
| PHILIPS | Turbo deck | Poor Tracking | Check control head is clean |
| PHILIPS | Turbo Deck | Reel brakes not operating | Broken plastin pivot for pulse slider (item 110) mounted on chassis - doesn't look like replacement part but WVE stock - Holder Pulse Mech Kit pt no 16256HL |
| PHILIPS | Turbo Deck | Won't accept or eject a tape - ok if manually inserted | Lighthouse led lens broken off. Only available as part of Kit G 4822 310 31961 |
| PHILIPS | Turbo deck | Won't REW goes into CUE not FF . | Pulse roller ( part 107 in exploded diagram ) dropped out of mounting under main cam worm drive ( brakes staying on ) . |
| PHILIPS | VR 652/657/757 | Geraet zeigt im Display Longplay und Spurlage an. Bildsynchronisier-Probleme durch falsche Geschwindigkeit bei der Wiedergabe. | BC848 Pos.7065 auf Kopfverstaerkerplatine welchseln. |
| PHILIPS | VR231 (Turbo-Drive) | Keine Funktion nach Р¬berspannung | IC7110(TDA4605-3), IC7210(CNX82), T7135(BUZ90), D6116(1N4148), R3109(3,3ohm), R3131(4,7ohm) Sollte das Geraet danach immer noch nicht starten, D6115 ersetzen (durch 1N4148) - Defekt event. nicht messbar! |
| PHILIPS | VR6391 | Keine Funktion | Netz BU Sicherungswiderstand def. Optokoppler unbedingt mitwechseln. |
| PHILIPS | VR647 (Turbo Drive) | Kein Ton im Tuner- und EE-Betrieb Kein Ton bei Aufnahme Bei Wiedergabe nur Mono! | IC7320(TDA9610H - SMD) |
| PHILIPS | VR657 (Turbo-Drive) | Kein Display, keine Funktion, Kopftrommel dreht (ohne Kassette) | Sicherungen 1203(80mA) und 1200(630mA) auf Hauptplatine defekt. Infolge Netz-Р¬berspannung |
| PHILIPS | VR813 | Display geht nicht, Bremslueftmagnet tackert. | Kapazitaet im Primaernetzteil tauschen. |
| PHILIPS | VR813 (Turbo-Drive) | Keine Funktion | C112 (100uF/385V) Sekundaerspannungen im Netzteil viel zu niedrig |
| PHILIPS | VR838 | kein Videotext | Schalttransistor 7428 (BC858B SMD) defekt |
| PHILIPS | Turbodrive | Kassette klemmt, Mechanik schnarrt laut, Mechanik bewegt sich sonst nicht mehr: | Ist als Kit von Philips erhaeltlich. Beide Teile ersetzen! |
|  |  | Antrieb zwischen Kurvenrad und Steuermotor rutscht durch. |  |
|  |  |  |  | Ist als Kit von Philips erhaeltlich. Beide Teile ersetzen! |
| GRUNDIG | GV 560 HiFi | Jeweils ca. 15 min nach Einschalten verschwand der Fernsehempfang, waehrend Wiedergabe ueber den HF-Modulator und Empfang am angeschlossenen TV ok waren. | Defekt: Transistor 7370 (BC848B) auf Chassisplatte I wurde irgendwann trotz + an der Basis hochohmig, nach Austausch war alles wieder ok |

# MECHANIZM HSD (HIGHT SPEED DRIVE)/ TURBO DRIVE

Jest to trуjsilnikowy mechanizm  produkcji europejskiej stosowany w magnetowidach firm: Philips, Grundig, Blaupunkt, Dual, Schneider, Siemens, poczynaj№c od prostych dwugіowicowych, a koсcz№c na magnetowidach siedmiogіowicowych i SVHS.  Mechanizm ten, oprуcz szybkiego startu, zapewnia rуwnieї bardzo szybkie przewijanie. Poprzez zastosowanie dodatkowego ustawienia kуі zкbatych (Reverse Kicker) umoїliwiona zostaіa tzw. funkcja „Jog Shuttle” pozwalaj№ca w sposуb komfortowy wybieraж poszczegуlne sceny z nagrania.

Ze wzglкdu na niejednoznaczn№ interpretacjк nazw elementуw, celowo zdecydowano siк na pozostawienie nazw anglojкzycznych oraz dodanie numerуw pozycji, ktуre posiadaj№ one na rysunkach zіoїeniowych.

Do opracowania wykorzystano materiaіy firm: Grundig i Philips.

Schemat blokowy mechanizmu

Widok mechanizmu z gуry i od doіu

Zasada pracy mechanizmu

Demontaї i montaї mechanizmu

Zmiany wprowadzone w trakcie produkcji

Demontaї i montaї bкbna gіowic wizyjnych

Ustawienia i regulacje mechanizmu

Rysunek zіoїeniowy - widok z gуry

Rysunek zіoїeniowy - widok od doіu

Wykaz elementуw

Zestawienie podobnych mechanizmуw

BLAUPUNKT  RTV240EGC

Magnetowid nie dziaіa - „martwy” zasilacz.

R3106 - 3.3Ohm (przerwa); uszkodzony US7105 - SPH4690 i bezpiecznik 1101-2A. Po wymianie uszkodzonych detali magnetowid nadal nie dziaіa. Uszkodzony okazaі siк rуwnieї bezpiecznik 1402 - 80mA oraz ukіad 7402 - L2722 na pіycie gіуwnej. Po wymianie uszkodzonych elementуw zasilacz dziaіa prawidіowo.

GRUNDIG GV25SV/5/

Usunentie blokady rodzitelskej i kodu zabespeczajencego

Nacisn№ж na pilocie przycisk [ STANDBY ] i przytrzymaж go tak dіugo, aї na wyњwietlaczu ukaїe siк napis “FREE”.

GV4000VPS

Usunentie blokady rodzitelskej i kodu zabespeczajencego

1. Magnetowid wyі№czyж w stan czuwania (standby),

2. W  stanie standby nacisn№ж na pilocie przycisk [ STOP ] i przytrzymaж go tak dіugo, aї na wyњwietlaczu magnetowidu ukaїe siк napis “UNLO”.

GV400VPS

Usunentie blokady rodzitelskej i kodu zabespeczajencego

1. Na klawiaturze pilota nacisn№ж przycisk [ CODE ],

2. Przy pomocy przyciskуw numerycznych wysіaж kod 4 9 3 4 (kolejno naciskaj№c przyciski [ 4 ], [ 9 ], [ 3 ] i [ 4 ]), po czym potwierdziж go przyciskiem [ OK ],

3. Nacisn№ж przycisk [ STANDBY ] lub odі№czyж magnetowid od sieci.

GV411-2

Magnetowid nie posiada blokady rodzicielskiej, ani kodu blokuj№cego.

Podany poniїej sposуb postкpowania dotyczy magnetowidуw serii GV440..., GV450..., GV460..., GV464..., GV465EURO i GV470... .

Usunentie  kodu zabespeczajencego

Uwaga: naleїy dysponowaж oryginalnym pilotem.

· na pilocie nacisn№ж przycisk [ CODE ],

· z klawiatury wprowadziж kolejno [ 4 9 3 4 ], a nastкpnie nacisn№ж [ OK ],

· na zakoсczenie nacisn№ж przycisk [ STANDBY ] lub wyj№ж wtyczkк z gniazdka sieciowego.

GV560

Objaw uszkodzenia: Magnetowid reaguje na komendy wysyіane z telewizyjnego nadajnika zdalnego sterowania.

Przyczyna: Uaktywniony 10-bitowy („nowy”) system sterowania.

Sposуb naprawy: Wymieniж pamiкж EPROM na wersjк COG 560HI/1.92. Uaktywniony 10-bitowy system sterowania moїna wyі№czyж stosuj№c nastкpuj№c№ procedurк:

· nacisn№ж przycisk [ CODE ],

· wprowadziж kod 8 5 2 7 (uїywaj№c przyciskуw numerycznych),

· potwierdziж wprowadzenie kodu naciskaj№c przycisk [ OK ].

Wprowadzenie kody wyі№czaj№cego 10-bitowy system sterowania nie jest potwierdzane їadnymi komunikatami, naleїy pamiкtaж rуwnieї o tym, iї odі№czenie magnetowidu od zasilania spowoduje koniecznoњж ponownego wprowadzenia kodu.

GV640

Przy podі№czeniu tunera satelitarnego do gniazda CINCH wymienionych magnetowidуw nastкpuje zablokowanie tunera (nie reaguje na polecenia z pilota).

Aby zaradziж tej sytuacji naleїy wprowadziж zmiany konstrukcyjne, pokazane na na rysunku 4.

Wymieniж rezystor Y3141 (4k7) na 470R i w miejscu przerwy zamontowaж diodк Zenera maіej mocy o Uz=3.3V. Po tej operacji moїliwe jest juї sterowanie pilotem tunera satelitarnego.

GV670

Objaw uszkodzenia: Brak koloru.

Przyczyna: Niezgodnoњci ustawieс opcji Video/S-Video przy wspуіpracy wymienionych urz№dzeс poprzez zі№cze Megalogic.

Sposуb naprawy: Wymieniж pamiкci EPROM w odbiorniku (nr katalogowy: 19798-311.35) oraz w magnetowidzie (wersja programu: PCVG8-4U, nr katalogowy: 27599-007.77).

Od numeru serii produkcyjnej VN05 magnetowidy GV670S s№ juї wyposaїane fabrycznie we wіaњciw№ wersjк programu, tj. PCVG8-4U lub wyїsz№. Numer serii produkcyjnej znajduje siк na etykiecie w tylnej czкњci magnetowidu (rys. 1).

Odbiorniki z chassis Digi 6 wykazuj№ce defekt odtwarzania koloru we wspуіpracy z magnetowidem GV670S:

M70-269/9 Ref, MW70-269PALplus, M72-410 Ref, M72-410 Ref/PIP, M72-410/9 Ref, M82-269/Ref, M82-269PALplus/LOG, M82-269/9 Ref, MW82-100/9, M95-410/9 Ref/PIP, Trento SE7016/9 Ref PIP, Trento SE7026 PALplus, Denver SE8216/9 PALplus, Denver SE8216/9 Ref/PIP.

Przy podі№czeniu tunera satelitarnego do gniazda CINCH wymienionych magnetowidуw nastкpuje zablokowanie tunera (nie reaguje na polecenia z pilota). Aby zaradziж tej sytuacji naleїy wprowadziж zmiany konstrukcyjne, pokazane na na rysunku 4.

Wymieniж rezystor Y3141 (4k7) na 470R i w miejscu przerwy zamontowaж diodк Zenera maіej mocy o Uz=3.3V. Po tej operacji moїliwe jest juї sterowanie pilotem tunera satelitarnego.

GV7400 HIFI

Objaw uszkodzenia: Znieksztaіcenia oraz szumy w czasie odtwarzania dџwiкku HiFi.

Przyczyna: Zbyt sіaby sygnaі identyfikacji FM.

Sposуb naprawy: Wykonaж nastкpuj№ce zmiany na pіycie wzmacniacza dysku wizyjnego (head amplifier):

· wymieniж rezystor 3082 (100R) na wartoњж 470R,

· wymieniж kondensator 2089 (220pF SMD) na wartoњж 150pF,

· dodatkowo rуwnolegle do CC2089 dodaж rezystor 1k.

Zalecany sposуb montaїu dodatkowego rezystora pokazano na rys.2.