Процедура обновления программного обеспечения SMG400.

- Поместите файлы нового программного обеспечения в нужную директорию на PC (например C:\1\).

Программное обеспечение состоит из следующих файлов:

smg.000 – smg.021 (22 файла)

dsp.000 – dsp.001 (2 файла)

sig_ver.c (1 файл)

- Запустите сеанс MS - DOS и перейдите в директорию с новым программным обеспечением. Проведите процедуру копирования нового программного обеспечения на FTP адрес шлюза.

C:\1\

C:\1\ ftp

FTP> open 168.219.81.140 (на этом этапе введите реальный IP адрес шлюза)

FTP> User: smg400

FTP> Password: smg400v1

FTP> put sig_ver.c

FTP> bin

FTP> prompt

FTP> mput smg.0* (22 файла)

FTP> mput dsps.00* (2 файла)

FTP> bye

- Запустите программу Telnet и свяжитесь с IP адресом шлюза. Войдите в систему, используя текущие Logon и Password. Перейдите в меню Sysmenu -> System Upgrade.

Upgrade This System (y: Yes, n: No) -> y

Upgrade Method (1: TFTP, 2 FTP) -> 2

DSP Package File Count: 2 ->2

Main Package File Count: 28 -> 22

После окончания загрузки файлов ПО зайдите заново в меню Sysmenu -> System Upgrade и убедитесь, что Upgade Status – Success. Рестартуйте шлюз.

Если статус Fault то, не проводя рестарт шлюза, проведите процедуру 3 заново.

siglo “smg.*”

siglo “dsps.000”

siglo “dsps.001”

mgwboot