| ELEKTRONİK A.Ş. |  |  | TECHNICAL CHANGE BULLETIN |  |  | CHANGE NO: 67 REF NO : UMB-1364 DATE : 05/01/2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFFECTED MODELS: ALL 28’’ (BOTH 4/3 AND 16/9 MODELS), AND 29’’ 4/3 MODELS WITH 11AK19 CHASSIS . |  |  |  |  |  |  |  |
| START DATE : 05.01.2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| REASONS OF CHANGE: INTERFERENCE ON LOW VHF CHANNELS (DROP PROBLEM) OUT |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | PCB CODE | VESTEL CODE |  | COMPONENT NAME | POSITION NUMBER |  | QUANTITY |
| 1 | 11AK19 | 30007798 |  | 1nF CER 1KV PULSE | C835 |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

IN

| NO | PCB CODE | VESTEL CODE | COMPONENT NAME | POSITION NUMBER | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11AK19 | 30009208 | 470pF CER 1KV PULSE | C835 | 1 |
| 2 | 11AK19 | 30007308 | 220pF CER 1KV PULSE | C833 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| APPLICATION ENGINEER | APPLICATION ENGINEER CHIEF | APPLICATION ENGINEER MANAGER |
| --- | --- | --- |
|  | YILDIRAY BAŞKURT | CELAL ÖZKUL |

Form Rev.No:00										Form No: 04.UMB.01